森品闸阀简介

（发布时间：2003-08-10       发布人：Spin）

闸阀（gate valve）的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。

森品（阀门）集团 江苏常州森品流体控制设备有限公司闸阀系列产品：如：铸铁闸阀 ：Z41T-10/Z44T-10/Z45T-10/Z11T-10/Z941W-10、铸钢闸阀 ：Z41H-16C/Z541H-16C/Z941H-16C/Z641H-16C、不锈钢闸阀：Z41W-16P/Z41W-150LB/Z541W-16P/Z941W-16P/Z11W-16、高温高压闸阀：Z61Y-16I/Z961Y-16I/Z61Y-P54 170V/Z961Y-P54 170V、油库专用高压平板闸阀：Z43Y-160/320 Z943Y-160/320、软密封闸阀：Z41X-10/Z45X-10/Z941X-10/Z945X-10/XZ45X-10、刀型阀/排渣阀/浆料阀：PZ73X-10/PZ73W-16P/PZ673X-10；材质有铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、黄铜、青铜；连接方式有螺纹连接、法兰连接、对夹、焊接；驱动方式有手动、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动、电动；公称压力有1.0-32Mpa；公称通径有DN15-1200.

闸阀的种类：

按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀,楔式闸板式闸阀又可分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。

闸阀的优点：

1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。

2、开闭较省力。

3、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。

4、形体简单 , 结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

闸阀的缺点：

1、密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。

2、外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。

3、结构较复杂。

闸阀的安装与维护应注意以下事项：

1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。

2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置 , 手轮在顶部 )。

3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力 )。

4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

5、如果阀门经常开关使用 , 每月至少润滑一次。

执行标准：

《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》GB/T 12232-2005

《钢制阀门 一般要求》GB/T 12224-2005

《管线用钢制平板闸阀》JB/T 5298-91

《阀门的检验与试验》JB/T 9092-1999

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219-1998

订货流程

1、客户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：a) 结构长度 b) 连接形式 c) 公称直径、全通径、缩径、管道尺寸 d) 使用介质及温度、压力范围 e) 试验、检验标准及其他要求。

2、本公司可根据客户特定要求配置各类驱动装置。

3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的条件下签订合同。

4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点，并先按总额的 30% 预定金或全额货款及时汇入我公司账户，其余货款待发货前汇入，以便及时安排发货。

产品报价

价格有优势，质量有保证。

报价流程

客户采购清单传真至 0519-89185123-808，或来电咨询 0519-89185123-802。

收到客户采购清单，为客户提供型号选型与报价（价格清单）。

具体商定：交货期、特殊要求等事宜。

产品服务承诺

专业技术、专业制造、专业服务是森品(阀门)集团常州森品流体控制设备有限公司致力于满足用户的期望，不断提升服务质量，精益求精，“真诚的服务”是森品永恒的主题。公司严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求，质量严格把关，责任到人，确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通，竭诚为广大客户提供优质产品，至善至美服务。特此我公司做出如下承诺：

一、产品严格按中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。

二、售前服务 / 产品介绍，技术交流，非标产品设计，疑难解答。

三、售中服务1、信守合同，保证及时供货，随时保持与客户联系。2、对特殊或复杂的产品，我公司安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调试及维修进行培训和指导。

四、售后服务1、森品产品质保期为自出厂起 16 个月，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。2、产品在使用中我公司将定期组织技术、质检人员进行访问，征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈，以便进一步提高产品质量。3、对用户投诉质量问题，快速作出反应，售后服务人员在 24-36 小时（省外 48 小时）赶赴现场。4、对售后服务，要求用户填写服务后的质量反馈信息表，并作出鉴定意见，以便进一步提高森品的服务质量。

（声明：本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，如需提供江苏常州锻钢波纹管闸阀WZ41HWZ61H型号、性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请与我们的销售工程师联系Tel：0519-89185123转802，Mob:15906129133黄工。）