森品HQ41X滚球式球形止回阀

一、用途及特点 HQ41X滑道滚球是止回阀，采用橡胶包皮滚动球为阀瓣，在介质的作用下，可在阀体的整体式滑道上作上下滚动，从而打开或关闭阀门，密封性能好，消声市关闭，不产生水锤。阀体采用全水流通道，流量大，阻力小，水龙头损失比旋启式小50%，在水平或垂直安装均可，可用于冷水、热水、工业及生活污水管网，更适合潜水排污泵，介质温度0-80℃。可安装于水泵出水口处，以防止倒流及水锤对泵损害。主要零件材质如下表： 二、主要技术参数 型号; 公称压力（MPA）; 壳体试验压力（MPA）; 密封试验压力（MPA）; 阀体、阀盖材料. HQ41X-10; 1.0; 1.5; 1.1; HT200. HQ41X-16; 1.6; 2.4; 1.76. 四、主要尺寸 公称通径DN(mm); L; H. 50; 180; 180. 65; 200; 210. 80; 260; 245. 100; 300; 280. 125; 350; 335. 150; 400; 400. 200; 500; 495. 250; 600; 600. 300; 700; 715. 350; 800; 820. 滚球止回阀,球形止回阀,滚球式球形止回阀，球型止回阀，HQ41X.