森品H61H锻钢焊接止回阀

锻钢止回阀有三种阀盖设计形式.第一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封.客户有特殊要求时也可采用金属环连接.第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封.客户有特殊要求时也可采用透焊连接.第三种是压力自紧式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密环密封. 止回阀存在三种不同的设计结构,它们是升降式止回阀,球式止回阀和旋启式止回阀. 止回阀设计结构和特征 止回阀的设计与制造符合MSSP-118和ASME B16.34.检验与测试按API 598,标记按MSS-SP-25. 采用以下结构 全径或缩径 升降式止回阀 球式止回阀 旋启式止回阀 按需求内置弹簧 螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖，螺纹连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧式阀盖 整体式上密封座 承插端符合ASME B16.11 螺纹连接端（NPT）符合ANSI/ASME B1.20.1 阀瓣可变换为节流型、针型、球型 相关压力 ·800LB ·900LB～1500LB ·800LB、900LB～1500LB ·900LB～2500LB ·900LB～2500LB. 锻钢升降止回阀800LB 标准材质明细表 序号; 零件名称; CStoASTM; AStoASTM; SStoASTM. A105; F22; F304（L）; F316（L）. 1; 阀体; A105; A182F22; A182F304（L）; A182F316（L）. 2; 阀瓣; A276420; A276304; A276304（L）; A276316（L）. 3; 密封螺母; 316夹柔性石墨; 316夹PTFE. 4; 密封圈; A105; A182F22; A182F304（L）; A193 B8（M）. 5; 固定螺母; SS. 6; 提升螺栓; A193B7; A193B16; A193B8（M）; A193B8（M）. 适用介质; 水、蒸汽、油品等; 水、蒸汽、油品等; 硝酸、醋酸等. 适用温度; —29℃～425℃; —29℃～550℃; —29℃～200℃. 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。 CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢; 尺寸(MM)和重量(KG) NPS; 缩径; 3/8”; 1/2”; 3/4”; 1”; 11/4”; 11/2”; 2”. 全径; 3/8”; 1/2”; 3/4”; 1”; 11/4”; 11/2”; 2”. L; 79; 79; 92; 111; 120; 152; 172; 200. W; 61; 61; 65; 79; 95; 103; 118; 132. 重量; 螺栓式; 1.4; 1.2; 1.5; 3.1; 3.9; 5.6; 8.9; 12.5. 焊接式; 1.1; 1.0; 1.2; 2.9; 3.3; 4.9; 8.1; 10.9. 锻钢升降止回阀900LB～1500LB 标准材质明细表 序号; 零件名称; CStoASTM; AStoASTM; SStoASTM. A105; F22; F304（L）; F316（L）. 1; 阀体; A105; A182F22; A182F304（L）; A182F316（L）. 2; 阀瓣; A276420; A276304; A276304（L）; A276316（L）. 3; 垫片; 316夹柔性石墨; 316夹PTFE. 4; 阀盖; A105; A182F22; A182F304（L）; A193 B8（M）. 5; 铭牌; SS. 6; 螺栓; A193B7; A193B16; A193B8（M）; A193B8（M）. 7; 球; A182F304; A182F304; A182F304; A182F304. 适用介质; 水、蒸汽、油品等; 水、蒸汽、油品等; 硝酸、醋酸等. 适用温度; —29℃～425℃; —29℃～550℃; —29℃～200℃. 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。 CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢; 尺寸(MM)和重量(KG) NPS; 缩径; 3/8”; 1/2”; 3/4”; 1”; 11/4”; 11/2”; 2”. 全径; 3/8”; 1/2”; 3/4”; 1”; 11/4”; 11/2”; 2”. L; 92; 111; 111; 120; 152; 172; 200; 220. W; 65; 79; 79; 97; 104; 120; 139; 215. 重量; 螺栓式; 1.6; 3.4; 3.3; 5.5; 6.0; 9.2; 12.9; 16.2. 焊接式; 1.3; 3.2; 3.1; 4.8; 5.4; 8.5; 11.2; 14.3. 锻钢旋启式止回阀800LB、900LB～1500LB 标准材质明细表 序号; 零件名称; CStoASTM; AStoASTM; SStoASTM. A105; F22; F304（L）; F316（L）. 1; 阀体; A105; A182F22; A182F304（L）; A182F316（L）. 2; 阀座; A276410; A276304; A276F304（L）; A276F316（L）. 3; 阀瓣; A276420; A276304; A276F304（L）; A27F316（L）. 4; 螺母; A1942H; A1944; A1948; A1948M. 5; 摇杆; A105; A182F22; A182F304（L）; A182F316（L）. 6; 垫片; 316夹柔性石墨; 316夹PTFE. 7; 阀盖; A105; A182F22; A182F304（L）; A182 F316（L）. 8; 螺栓; A193B7; A193B16; A193B8（M）; A193B8（M）. 9; 销钉; a276420; A182F304; A182F316. 适用介质; 水、蒸汽、油品等; 水、蒸汽、油品等; 硝酸、醋酸等. 适用温度; —29℃～425℃; —29℃～550℃; —29℃～200℃. 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。 CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢; 尺寸(MM)和重量(KG) NPS; 3/8”; 1/2”; 3/4”; 1”; 11/4"; 11/2"; 2". L; 800LB; 79; 79; 92; 111; 120; 120; 140. 900LB～1500LB; 92; 111; 111; 120; 120; 140; 178. W; 800LB; 61; 61; 78; 84; 101; 120; 133. 900LB～1500LB; 79; 79; 79; 97; 105; 120; 140. 重量; 800LB; 1.1; 1.0; 1.9; 3.9; 4.5; 7.3; 10.0. 900LB～1500LB; 3.1; 3.0; 3.6; 4.3; 6.1; 8.8; 12.6. 自密封旋启式止回阀900LB～2500LB 序号; 零件名称; CSTOASTM; ASTOASTM; SSTOASTM. A105; F22; F304(L); F316(L). 1; 阀座; A276410; A276304; A276304(L); A276316(L). 2; 销钉; A276420; A182F304; A182F316. 3; 密封圈; A276304L; A276316L. 4; 密封螺母; A105; A182F304; A182F304(L); A182F316(L). 5; 阀体; A105; A182F22; A182F304(L); A182F316(L). 6; 阀盖; A105; A182F22; A182F304(L); A182F316(L). 7; 提升螺母; A1942H; A1944; A1948; A1948M. 8; 四开环; A276420; A182F304; A182F316. 9; 吊桥; A193B7; A193B16; A193B8; A193B8M. 10; 摇杆; A105; A182F22; A182F304(L); A182F316(L). 11; 阀瓣; A276410; F304; A182F304(L); F316(L). 12; 螺母; A1942H; A1944; A1948; A1948M. 适用介质; 水、蒸汽、油品等; 水、蒸汽、油品等; 硝酸、醋酸等. 适用温度; —29℃～425℃; —29℃～550℃; —29℃～200℃. 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。 CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢; 尺寸(MM)和重量(KG) NPS; 1/2”; 3/4”; 1”; 11/4"; 11/2"; 2". L; 900LB～1500LB; 140; 140; 140; 178; 178; 216. 2500lb; 186; 186; 186; 232; 232; 279. H; 117; 117; 117; 152; 152; 195. 重量; 900LB～1500LB; 8.2; 7.8; 7.7; 19.8; 19.2; 21.3. 2500lb; 10.0; 9.6; 9.4; 21.5. 自密封升降止回阀900LB～2500LB 标准材质明细表 序号; 零件名称; CStoASTM; AStoASTM; SStoASTM. A105; F22; F304（L）; F316（L）. 1; 阀体; A105; A182F22; A182F304（L）; A182F316（L）. 2; 阀瓣; A276 420; A276304; A276304（L）; A276316（L）. 3; 密封螺母; A105+STL; F22+STL; A182 F304(L); F316(L). 4; 密封圈; A276 304L; A276 304L; A182F304（L）; A276 316L. 5; 固定螺母; A1942H; A1944; A1948; A194 8M. 6; 提升螺栓; A1942H; A1944; A1948; A194 8M. 适用介质; 水、蒸汽、油品等; 水、蒸汽、油品等; 硝酸、醋酸等. 适用温度; —29℃～425℃; —29℃～550℃; —29℃～200℃. 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。 CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢; 尺寸(MM)和重量(KG) NPS; 1/2"; 3/4"; 1"; 1/4"; 11/2"; 2". L; 900LB～1500LB; 140; 140; 140; 178; 178; 216. 2500LB; 186; 186; 186; 232; 232; 279. H; 117; 117; 117; 152; 152; 195. 重量; 900LB～1500LB; 7.5; 7.0; 6.8; 18.5; 18.1; 20.3. 2500LB; 9.0; 7.6; 8.4; 19.5; 20.1; 21.8..