H71H对夹式蝶型止回阀

一、用途及特点 H71H对夹式蝶型止回阀采用对夹式连接，结构紧凑，阀瓣沿着中心定位作 升降运动，由于阀瓣的关闭行程短，并有弹簧加载，关闭速度快，可显著减少水锤现象。产品具有体积小、重量轻、动作灵敏、密封可靠、安装方便等特点，特别适合于安装空间受限制的场合采用，可适用于水、蒸气、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质等多种介质。 二、执行标准 设计制造：JB/T8937 结构长度：JB/T8937 配管法兰：JB/T74 试验与检验：JB/T9092-1999 三、主要技术参数 试验压力; 公称压力PN（MPa）. 1.6; 2.5; 4.0. 壳体试验; 2.4; 3.8; 6.0. 密封试验; 1.8; 2.8; 4.4. 阀体材料; WCB(C); CF8(P); CF8M(R). 工作温度; ≤425; ≤100; ≤100. 适用介质; 水，蒸气、油品; 硝酸类; 醋酸类. 四、主要外形尺寸 公称通径 DN(mm); L; D. 1.6; 2.5; 4．0. 15; 25; 48; 48; 48. 20; 31.5; 58; 58; 58. 25; 35.5; 68; 68; 68. 32; 40; 80; 80; 80. 40; 45; 90; 90; 90. 50; 56; 105; 105; 105. 65; 63; 125; 125; 125. 80; 71; 140; 140; 140. 100; 80; 160; 165; 165. 125; 110; 190; 195; 195. 150; 125; 215; 225; 225. 200; 160; 270; 285; 290. 250; 200; 330; 340; 350. 300; 250; 385; 400; 415..